控制逻辑：

1. 开机

1）打开总电源

2）仪器自检（传感器、用电器通电情况）

3）水：自动打开制水机，打开补水阀，阳极桶液位达到Xcm，阴极桶液位达到Xcm停止补水；

4）空压机：打开空压机，

5）空压机启动3秒后打开阳极电磁阀，

6）阳极电磁阀启动3秒后，启动阳极泵，

7）读取高压罐压力达到100 kPa的信号，

8）打开阴极泵，

9）打开阴极泵3秒后打开阴极液体电磁阀，

10）直流电源（横流50A）:  阴极液体电磁阀打开 5 min，直流电源施加电流。

2.关机

1）按下关机键，

2）关闭直流电源，

3）关闭阴阳极罐补水管路电磁阀，

4）关闭制水机，

5）同时关闭阴极泵、阴极电磁阀，

6）同时关闭阳极泵、阳极电磁阀，

7）30分钟后，关闭空压机，

8）关闭所有电源。

统计使用端口：

3路按键开关量输入：开关机、急停、复位

7路开关量输出：两路补水电磁阀、两路控制电磁阀、一路空压机电磁阀、一路纯水机电磁阀，一路直流电源开关控制

2路PWM控制：两路PWM电压控制泵、

485控制：直流电源控制输出电流（50A可调）、两路上下限液位传感器、三路压力传感器

脉冲采集：2路脉冲流量计